КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 2000 Ф

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Промышленная моечная машина АПУ 2000 Ф |
| Объём моечного пространства | Длина 2000 мм, ширина 1200 мм, высота 1000 мм (возможно увеличение до 1300 мм). |
| Грузоподъёмность | 1500 кг (возможно увеличение до 2000 кг) |
| Пример деталей для мойки | Крупногабаритные детали и агрегаты, двигатели внутреннего сгорания в сборе. |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Стадии очистки | Возможно использование до 3-х стадий очистки. Основная: обработка моющим раствором, дополнительные: ополаскивание чистой водой и сушка горячим воздухом. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цена | Договорная |
| Доставка | Любой транспортной компанией. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |  |
| Промышленная мойка деталей АПУ 2000 Ф Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка для промышленной очистки деталей струйного типа с фронтальной загрузкой. Процесс обработки поверхностей происходит в закрытом герметичном пространстве. Рабочий стол промышленной машины мойки деталей фиксируется на подставке и на него загружается деталь или корзины с деталями. Затем рабочий стол по рельсам закатывается в моечное пространство установки и фиксируется. После опускания складных рулонных ворот с электромеханическим приводом и автоматической фиксацией в крайних точках в рабочее положение устанавливается время цикла обработки. Очистка деталей производится оборотным раствором, автоматически подогретым до 65-80оС, посредством большого количества струй из форсунок, расположенных на четырех вертикальных (расположены по углам моечной камеры установки) и двух горизонтальных (расположены над и под рабочим столом) рампах. Вертикальные рампы совершают поворот на 100 градусов относительно вертикальной оси, горизонтальные рампы вращаются на вертикальной оси в горизонтальной плоскости. В установке используется система GeyserSpray, которая обеспечивает удаление загрязнений из труднодоступных мест за счет увеличенной плотности струй и чередования направлений гидроразмыва. Время цикла очистки деталей контролируется в автоматическом режиме, также предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Установка оснащена встроенным дисковым маслоотделителем, блоком электронной регулировки температуры раствора и контроля минимального уровня раствора (насос и ТЭНы не включатся при низком уровне раствора). Очистка раствора замкнутого типа производится сетчатыми фильтрами, над накопительным баком расположена пластина с сеткой 2х2 мм, на входе в насос съемный фильтр с сеткой 0,5х0,5 мм. Для очистки сеток фильтров слив раствора не обязателен. При необходимости, вентиляционные отверстия в корпусе позволяют соединить моечную машину с системой вентиляции помещения. В данной модели установки для мойки деталей и агрегатов можно предусмотреть до 3-х стадий очистки: обработка моющим раствором, ополаскивание водой и сушка горячим воздухом. |  |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| - Корпус и бак из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. - Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали - Рабочий стол (Под) из нержавеющей стали - Дисковый маслоотделитель - Электрика Schneider Electric - ТЭНы Ariston Italy - Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy - Защита от сухого пуска - Цифровой регулятор температуры - Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки с уникальной геометрией сечения для удаления загрязнений из труднодоступных мест - Система фильтрации раствора - Силовая рама с регулируемыми опорами |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |
| - Корпус из стали AISI 304 толщиной 2 мм для работы с кислотными моющими средствами - Принудительная вытяжка пара - Система пароконденсации - Система автоматического поддержания уровня раствора - Насос откачки раствора из бака - Система числового программного управления с панелью оператора для программирования циклов и стадий очистки - Стадия водной обработки (ополаскивание чистой водой), включает в себя систему числового программного управления и автоматического поддержания уровня раствора - Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации - Система ручной доработки деталей моющим раствором - Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика - Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) - Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром - Зонд для промывки внутренней полости полых валов с универсальной подставкой - Жесткий подъемный люк - Увеличение высоты рабочего пространства до 1300 мм - Увеличение грузоподъемности до 2000 кг - Тара для промывки мелких деталей |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |

| Модель | Внешние размеры |  |  | Рабочее пространство |  |  | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 2000 Ф | 4200 | 2000 | 2500 | 2000 | 1200 | 1000/ 1300 | 650 | 1500/ 2000 | 380 | 37,0 | 1400 |